### Задание №34 Выполнение макета на тему организации детской площадки

Цель задания — выполнить макет объемно-пространственной композиции на  тему «организация детской площадки».

Организация детской площадки является одной из задач решения малых архитектурных форм.

Ваша задача — изучить и основываясь на предоставленных материалах сделать эскиз композиции вашей детской площадки. Необходимо композиционно организовать пространство из характерных  для этого задания  элементов.

Важно учитывать форму, зонирование, входы на детскую площадку и наличие элементов для разных возрастных групп детей.

Придумайте форму вашей площадки (может быть любая форма — может быть круг, квадрат, треугольник, овал, свободная лекальная поверхность). Заранее изучите и склейте элементы, которые будут учувствовать в композиции. На площадке обязательно должен быть предусмотрен теневой навет или беседка. Разработайте рельеф местности (аналогично заданию №32), на котором будет расположена ваша площадка. Вырежьте и поставьте на макет площадки силуэт человека для придания ощущения масштаба.

Выполните макет на основании утвержденного ранее эскиза композиции.

Макет детской площадки должен быть выполнен на листе подоснове формата А3 в масштабе 1:100 (1 метр = 1 сантиметру).

Форма самой детской площадки должна быть приподнята на маячках, лежать выше листа подосновы (не в плоскости). Вам понадобится лист подоснова формата А3, на котором будет выполняться объемная композиция на основе утвержденного эскиза, карандаш, ластик, макетный нож, клей.

На первом этапе изготавливаются не менее трех вариантов эскиза. Эскиз идеи подлежат обсуждению с последующим утверждением у преподавателя. После доработки выбранной эскиз идеи можно переходить к выполнению чистового макета. Законченную работу необходимо сфотографировать с нескольких точек и прислать для проверки и обсуждения.