2.6.6Металлические конструкции покрытий уникальных большепролетных сооружений.

Одним из эффективных типов пространственных конструкций для покрытий уникальных большепролетных сооружений являются металлические мембраны, в разработке которых Россия имеет безусловный приоритет. Мембранное покрытие представляет собой пространственную систему из тонкого металлического листа, закрепленного на опорном контуре. Отличительные особенности конструкции — наиболее полное использование прочностных свойств тонкого листа, совмещение в одном материале несущих и ограждающих функций. Мембраной толщиной до 5 мм можно перекрывать сооружения пролетом более 200 м с разнообразным очертанием в плане. С увеличением пролета эффективность применения мембран возрастает. Они просты в изготовлении и монтаже, не нуждаются в дорогостоящих мерах по обеспечению огнестойкости, имеют минимальную строительную высоту. В ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко выполнены исследования мембранных конструкций, разработана методика расчета, проведены натурные обследования, обобщен опыт их эксплуатации, разработаны технические решения и рекомендации по проектированию и монтажу. С участием института построены и успешно эксплуатируются сооружения с мембранными покрытиями. В 1974 г. в Бишкеке возведен Дворец спорта, проект которого разработан в содружестве с Союзспортпроектом. Прямоугольное в плане здание (63x42 м) перекрыто цилиндрической мембраной из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Цилиндрическое покрытие (63x30 м) из алюминиевой мембраны применено в плавательном бассейне, построенном в 1976 г. в Харькове (проект выполнен совместно с Харьковским Промстройпроектом). К XXII Олимпийским играм в Москве с участием ЦНИИСК им. В. А.Кучеренко построен ряд спортивных сооружений. Крупнейший в Европе крытый стадион «Олимпийский» (рис. 1) с эллиптическим планом (224x183 м) перекрыт мембраной толщиной 5 мм. Покрытие разработано совместно с Моспроектом-2. Мембранное покрытие велотрека в Крылатском создано с Моспро-ектом-4. Овальное в плане покрытие (168x138 м) выполнено в виде двух седловидных оболочек толщиной 4 мм. Универсальный спортивный зал «Измайлово» (72x66 м) перекрыт мембраной из нержавеющей стали толщиной 2 мм, разработанной в содружестве с институтом «Союзспортпроект». Рис. 1. Крытый стадион «Олимпийский» в Москве Совместно с институтом Тбилгорисполкома разработано покрытие театра в Тбилиси, смонтированное в 1992 г. Трапецеидальное в плане здание (29x30 м) перекрыто оболочкой толщиной 4 мм. Учитывалась сейсмичность — 8 баллов. Вместе с институтом «Казпроектстальконструкция» запроектировано покрытие спортивно-зрелищного зала в Алма-Ате, построенного в 1995 г. Здание (142x110 м) перекрыто пятью мембранными оболочками из стального листа толщиной 4 мм. Байтовые и комбинированные арочно-вантовые системы относятся к наиболее развивающимся конструктивным формам. Комбинированные системы включают структурно объединенные растянутые элементы (ванты) и элементы, работающие на сжатие и изгиб. Бассейн спорткомплекса «Олимпийский», разработанный с Моспроектом-2 в 1996 г, представляет собой овальное в плане сооружение (126x104 м), покрытие которого выполнено из жестких висячих ферм. Здание Гостиного двора в Москве имеет в плане форму неправильной трапеции. Внутренний двор площадью почти в 1,5 га перекрыт в 1998 г. с вето прозрачной крышей. В качестве несущего элемента покрытия применена комбинированная система, состоящая из выпуклого сжато-изогнутого верхнего пояса, провисающего растянутого нижнего пояса и двух V-образных стоек, объединяющих пояса. Рабочий проект выпущен институтом «Курортпроект», варианты конструктивных решений на стадии «проект», научно-техническое сопровождение рабочего проектирования, изготовления и монтажа, испытание крупномасштабной модели покрытия выполнены ЦНИИСК. В 2001 г. в Москве построен стадион «Локомотив» с овальным в плане висячим покрытием над трибунами размерами 205,67x157,35 м, с вылетом козырька 33 м. Проект разработан Моспроектом-4 и ЦНИИСК. В углах покрытия размещены железобетонные пилоны высотой около 50 м, вверху пилонов закреплены провисающие ванты из двух канатов диаметром 140 мм. К ним попарно прикреплены наклонные подвески диаметром 50 мм, к которым подвешен козырек. В 2004 г. закончено строительство Крытого конькобежного центра в Крылатском, представляющего собой сегмент круга радиусом 117 м с центральным углом - 160°. Проект разработан Моспроектом-4. ЦНИИСК принял участие в рабочем проектировании несущих конструкций покрытия и осуществлял научно-техническое сопровождение их изготовления и монтажа. Покрытие образовано деревометаллическими фермами. Система парных радиальных ферм пролетом 2x50,4 м по середине покрытия через кольцевую балку подвешена к вантам, которые через центральный стальной пилон высотой 50 м и подкрепляющие его две оттяжки передают усилие на фундамент. В 2005 г. закончен монтаж конструкций покрытия футбольно-легкоатлетического манежа в Казани. Форма покрытия в плане — овал размерами 90,7x178 м. Однотипные несущие стальные конструкции покрытия представляют собой комбинированную систему из сжато-изогнуто го верхнего пояса — арки и растянутого провисающего нижнего пояса-затяжки, объединенных распорками. Система элементов покрытия по верху объединена связями, образующими жесткий диск покрытия. В 2006 г. закончено строительство Ледового дворца спорта на Хорошевском ш. Провисающее покрытие диаметром 100 м состоит из наружного опорного контура, внутреннего кольца и радиальной системы изгибно-жестких нитей (см. 1-ю с. обложки). Рабочий проект последних двух объектов выпущен ОАО «ГК-Техстрой» при участии ЦНИИСК, где также выполнено научно-техническое сопровождение изготовления и монтажа несущих конструкций. Рис. 2. футбольно-легкоатлетический манеж в Казани К современным конструктивным формам относятся пространственные стержневые системы, образуемые на основе многократно повторяющихся элементов. В 1998 г. завершено возведение уникальной конструкции покрытия над трибунами стадиона «Лужники» (см. 2-ю с. вкладки). Стационарная часть покрытия запроектирована в виде пологого усеченного купола-оболочки (наружные размеры 224x183 м, вылет козырька 63,5 м). Несущие конструкции выполнены в виде системы радиально-кольцевых ребер, опирающихся на наружный и внутренний опорные кольца. Рабочий проект создан Моспроектом-4 совместно с ЦНИИСК, который также выполнил научно-техническое сопровождение изготовления и монтажа несущих конструкций, провел испытание крупномасштабной модели. В ЦНИИСК разработаны конструкции из трубчатых структур с узлами на ванной сварке. Они использованы при строительстве крытого рынка (г. Тольятти), представляющего собой пирамиду с основанием 54x54 м и высотой 27,4 м. Другой объект - покрытие театра в Астрахани, запроектированное совместно с Гипротеатром. Плита над зрительным залом имеет размеры в плане 40x45 м и консольный вылет 12 м.При строительстве аэровокзала в Бресте трубчатые элементы структурной плиты покрытия (45x45 м) сваривались с помощью полуавтоматической ванной сварки.