УЧЕБНЫЙ  КУРС  “СВЕТОВОЙ  ДИЗАЙН  ГОРОДА”

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ЛЕКЦИЯ  №3            СВЕТОВОЙ  УРБАНИЗМ,  ЕГО  ИСТОРИЯ  И  МЕТОДОЛОГИЯ

Новизна проблемы «светового урбанизма» для градостроительного, архитектурного  и дизайнерского проектирования отражается  в недостатке опыта и апробированной методологии выполнения этого специфического раздела проектов, в том числе, в неразвитости системы проектной документации на разных стадиях разработки проектов планировки и застройки, строительства и реконструкции объектов любого масштаба. Большинство существующих методов и компьютерных программ в этой области  предназначено в основном для совершенствования светотехнических расчетов, а в проектах освещения отдельных объектов – для визуализации предварительно принятых схем расстановки осветительных приборов с заданными параметрами на двухмерном цветном изображении проектируемого и освещаемого объекта. Однако, эти программы в творческом отношении и в плане достоверности изображения пока еще несовершенны для ансамблевых (средовых) объектов и не приспособлены для решения светоурбанистических задач. Поэтому актуальной остается задача совершенствования методологии комплексного проектирования искусственной световой среды, включая состав и графическое представление проектного материала как нового раздела, интегрированного в общий процесс архитектурно-градостроительной  и дизайнерской деятельности по созданию визуально комфортной среды обитания и эстетически полноценного образного мира города.

Исходя из градостроительных целей формирования искусственной световой среды, можно выделить три группы взаимосвязанных и наиболее значимых, отличающихся по жанру и стадиям проектной разработки задач, - светопланировочные, светопространственные и образно-художественные. Особую группу образуют традиционно  дизайнерские задачи по стилевому решению элементов осветительных установок.

Авторская методология проектирования освещения предусматривает аналогичную традиционной структуру: «светоурбанистическим» проектированием называется профессиональное решение проблем взаимодействия искусственного света и города как пространственного организма, «светообъемным» проектированием – решение проблем взаимодействия света и материальной формы (объема, пластики, цвета) архитектурных, ландшафтных и дизайнерских объектов. Тот и другой вид проектов может быть самостоятельной работой или одним из разделов градостроительного (в первом случае) проекта планировки и застройки города, зоны, района, ансамбля или проекта (во втором случае) строительства, реконструкции, реставрации объемного объекта. Освещение объектов ландшафтной архитектуры, оперирующей планировочными и объемными (деревья, кусты) элементами, и дизайн-проекты фрагментов городской среды в определенной мере сочетают обе эти методологии.

Светоурбанистическое проектирование может рассматриваться как преимущественно концептуальное, которое, в зависимости от масштаба и специфики решаемых задач, включает принципиальную разработку световых планов, световых ансамблей и панорам, светового силуэта и т.п.. Оно, в частности, тесно связано с «классическими» градостроительными проблемами организации и совершенствования городской среды, обособившимися в последние годы в нашей практике в раздел генплана, называемый «комплексное благоустройство территории» с автономным подразделом «архитектурно-художественное освещение».

Светообъемное проектирование по своему характеру более предметно, ибо связано с решением задач образной интерпретации физически существующих в городском пространстве и реально воспринимаемых зрением (при наличии света) искусственных и природных форм. Творческий поиск художественно-светового образа можно выделить в эскизно-концептуальную стадию светообъемного проектирования, а конкретную светотехническую проработку этого образа – в рабочую стадию проекта.

Каждый последующий масштабно-пространственный уровень светоурбанисти-ческого, а за ним – светообъемного проектирования  - от светового генплана до освещения конкретного объекта и дизайна элементов систем функционального, архитектурного и светоинформационного освещения – характеризуется усилением детализации и увеличением числа регламентируемых параметров освещения на нижних (рабочих, предметных) уровнях, в то время, как верхние (концептуальные) уровни светоурбанистического планирования оставляют возможность для значительно большей свободы действий. Как и в традиционном градостроительном проектировании  преемственность светоурбанистической документации должна обеспечиваться путем развития планов нижнего уровня из более верхнего и реализации идей светового урбанизма в светообъемном проектировании, хотя на практике пока преобладает опережающая разработка детальных стадий – «штучное» светообъемное проектирование.

Исторические и методологические основы светового урбанизма.

Светоурбанистическое проектирование как новая ветвь профессиональной деятельности начинает формироваться в конце 80-х гг. ХХ столетия на базе ранее выполненных фрагментарных теоретических разработок в этой области и мирового практического опыта городского освещения.

Одним из основных проектно-нормативных требований к традиционному генеральному плану города  и его фрагментов является функциональное зонирование  территории. При разработке светового генплана зонирование становится светопланировочной задачей, которая может решаться с помощью светоцветового зонирования как трехчастная на разных стадиях проектирования:

- макрозонирование всей территории на световом генплане города, его зоны или района на основные  структуроформирующие системы;

- мезозонирование внутри функциональной зоны или крупной структурно-планировочной единицы (центр города, жилой район) с выделением структуроформирующих систем и основных типов светопространств разного иерархического уровня (в составе проекта планировки или комплексного благоустройства);

- микрозонирование в пределах небольших планировочных образований (микрорайон, квартал, жилая группа) по типам светопространств с акцентом на освещение локальных функциональных участков (на стадии проекта застройки или комплексного благоустройства).

Эти задачи решаются в основном группой установок функционального уличного освещения, обеспечивающих регламентированное количество и качество света на  дорожных покрытиях.

В результате планировочная структура города и его зон получает четкое визуальное выражение – в проекте как световой генплан, в натуре как «пятый световой фасад» - за счет создания воспринимаемых глазом различий в характере освещения – в величине, рисунке, интенсивности и цветности залитых светом территорий, разных по функции и значимости, вечером и ночью, в будни и праздники, в разные сезоны года.

Решение второй, светопространственной задачи тесно связано с первой и третьей, при этом освещение в городской среде приобретает трехмерность. Формируется структура световой среды города как система модулированных светом пространств разного масштаба, назначения, иерархического уровня, а также создается система световых ансамблей и доминант. Светомодулировка осуществляется на базе проведенного структурного светоцветового зонирования территории выбором соответствующих средств и  режимов  освещения поверхности земли, фасадов и объектов, формирующих архитектурные пространства ансамблей, расчетным обеспечением необходимой светонасыщенности городских пространств. Световые архитектурные ансамбли и доминанты рассчитываются на восприятие их с ближних, средних и дальних дистанций при разной скорости движения пешехода и человека в транспорте. В соответствии с этой задачей на разных стадиях проектирования разрабатываются как крупномасштабные эстетические категории градостроительной формы-светопанорамы, силуэтные контуры, глубинные световые перспективы, так и соразмерные человеку фрагменты ближайшего окружения.

В решении задачи светопространственной организации городской среды используются главным образом две группы установок – функционального и архитектурного освещения. Крупные установки  световой информации могут в ряде ситуаций иметь вспомогательное значение.

Содержанием образно-художественной задачи освещения является зрительное выявление и творческая интерпретация выразительных черт и характерных признаков архитектурно-градостроительной формы и создание оригинальных световых образов городских ансамблей и отдельных объектов. Решение этой задачи связано в основном со светообъемным проектированием, с освещением фасадных поверхностей конкретных материальных объектов – зданий, сооружений, зелени, фонтанирующей воды, в то время как в процессе светоурбанистического проектирования, в первую очередь крупномасштабного, решаются задачи в определенной мере умозрительные, и результаты его не всегда могут быть восприняты зрением непосредственно, целиком, одномоментно, а постигаются в движении и во времени и складываются в сознании наблюдателя в определенный образ на основе фрагментарных впечатлений, за исключением отдельных случаев – при рассмотрении светопанорам с видовых точек, на которые они рассчитываются и изображаются на проектной стадии. Так создана видимая с Воробьевых гор светопанорама Москвы (рис.4  ), задуманная в 1993г. в нашем первом концептуальном проекте по архитектурному освещению центральной части города и усложняющаяся по мере появления в силуэте столицы все новых высотных объектов, транспортных магистралей и развязок, крупных зданий и сооружений.

На стадии разработки светового генплана города, зоны, района светопланировочные задачи могут быть представлены в виде схемы, на которой отражаются различия в рисунке, уровнях и цветности освещения разных зон и участков территории. Схема может сопровождаться таблицей с регламентируемыми светокомпозиционными и технико-экономическими параметрами, в частности, удельной мощностью освещения разных зон и объектов. По ней могут быть определены усредненные показатели расхода электроэнергии при прогнозируемых режимах функционирования трех основных групп осветительных установок, рациональное размещение пунктов их питания, ориентировочная номенклатура источников света и др.. Такое прогнозирование имеет целью повышение эффективности проектных решений.

Светопланировочная структура города и его элементов

В масштабе города главными структурными элементами являются функциональные зоны, а структуроформирующими системами – система транспортных магистралей, система общественных центров и система озеленения. Концептуально более удобно и современно морфология города представлена понятиями функционально-пространственный «каркас» и заполняющая «пустоты» в нем «ткань» (А.Э.Гутнов), которые легли в основу планировочного структурирования Генерального плана развития столицы на период до 2020 года, разработанного в 1998 г. в НИиПИ Генплана города Москвы. «Каркас» понимается как относительно устойчивая структурообразующая часть градостроительной системы, концентрирующая процессы жизнедеятельности городского населения, связанные с высокой интенсивностью пространственного освоения. «Каркас» подразделяется на «урбанизированный» и «природный». «Ткань» - это часть градостроительной системы, составляющая область преимущественной локализации видов деятельности населения, структурно подчиненная «каркасу». «Ткань» города образуется застройкой межмагистральных территорий в селитебной и коммунально-производственной зонах.

Для выполнения светового генплана методологией предусмотрена следующая последовательность действий:

- Выявление «урбанизированного каркаса», состоящего из двух систем – транспортных магистралей и пространственно развитого общественного центра.

Основной параметр этой первичной структурно-световой дифференциации – разная цветность света в установках функционального освещения. Для сети транспортных магистралей программируется легко опознаваемый желтый свет*, для пешеходных пространств общественного центра – белый с хорошей цветопередачей.

Вторым параметром служит регламентируемый уровень освещения в каждой системе пространств. Он обычно определяется действующими нормами уличного функционального освещения.

* Следует отметить, что господствующий ныне желтый свет в уличных осветительных установках  обусловлен технико-экономическими, а не художественными или экологическими причинами: светильники с натриевыми лампами наиболее эффективны по сумме своих стоимостных и эксплуатационных показателей. С появлением новых, более совершенных и конкурентоспособных источников света (например, светодиодов) желтый свет может быть заменен на другой, в том числе белый с разной цветовой температурой.

Если обязывает масштаб и цели проекта, следом осуществляется дифференциация пространств внутри каждой системы на категории столичного, городского, районного и местного значения одноцветным светом разной интенсивности - опять же в соответствии с нормами. Другие прогнозируемые характеристики могут быть отражены в экспликационных таблицах с учетом конкретных особенностей проектируемого города. В результате для светового плана города (зоны, района) получаются две структурных схемы «урбанизированного каркаса» - транспортных пространств (магистралей, улиц, дорог, площадей, развязок, паркингов) и общественно-пешеходных пространств (в пределах ансамблей столичного, городских, районных, местных центров).

- По аналогичной схеме производится «прорисовка»,т.е. структурная светоцветовая и иерархическая световая дифференциация на световом плане города (зоны, района) «природного каркаса», образуемого системами, во-первых, зеленых насаждений интенсивного общественного использования и, во-вторых, ландшафтных массивов природного комплекса, а также рек и  водоемов.

Для пешеходных пространств на рекреационных территориях интенсивного использования, т.е. массового посещения и отдыха в темное время суток предусматривается  функционально-декоративное освещение, на безлюдных вечером территориях лесопарковых массивов – лишь функционально необходимое по охранным, противопожарным и т.п. соображениям минимальное освещение, по берегам рек и водоемов – уличное и декоративное освещение, в котором может господствовать бело-холодный свет, а в установках архитектурного освещения мостов, застройки и озеленения набережных – цветной свет с преобладанием сине-голубой и зеленой палитры, а также дополнительных и контрастных цветов излучения.

- Узлы пересечения или сопряжения «каркасов» выделяются повышенными уровням и (или) цветностью, а также индивидуализированными приемами  освещения и его масштабом (величиной освещаемой территории). Вместе со световыми доминантами эти узлы служат основными элементами масштабно-ритмической светомодулировки городских пространств и системы световых ориентиров в городе, необходимых для эффективной организации транспортного и пешеходного вечернего движения.

Ритм в градостроительстве служит главным средством пространственной организации, первоначальной художественной категорией, которая лежит в основе композиции города вообще и световой композиции в особенности. Ритмическое чередование уровней, цветности и масштаба освещения позволяют уже на первоначальных этапах светоурбанистического проектирования выразить главную идею проекта – его планировочную структуру.

Крупномасштабные светоритмические членения города отражают его общую структуру. Они могут усложняться второстепенными членениями, формируя иерархическую структуру, играющую важную роль в достижении целостности световой среды. Эти членения осуществляются системой функционального освещения, дополняемого установками архитектурного и светоинформационного освещения.

- «Светопланировочная ткань» в селитебных зонах города создается функциональным, архитектурным и декоративным освещением. Разными цветностью, уровнями и приемами освещения «ткань» структурируется по определенным принципам, отражаемым на очередной светопланировочной структурной схеме. В Москве по светокомпозиционным параметрам концепцией предусмотрены три типа световой среды в соответствии с морфологией жилой застройки – в историческом центре, в окружающей его «буферной» зоне со смешанной застройкой и в обширных периферийных районах с современной массовой  застройкой.

Доминирующая цветность световой среды в центре столицы прогнозируется тепло-белая, масштаб освещения жилых дворов камерный, дизайн светильников в пешеходных зонах преимущественно в стиле «ретро» на основе исторических прототипов. Цветность функционального освещения в периферийных жилых районах – «пленэрная» холодно-белая с современным дизайном световых приборов и широким применением цветного света в установках архитектурного освещения зданий и функционально-декоративного освещения ландшафта. В «буферной» зоне используются различные комбинации этих приемов, средств и светотехнических параметров, зафиксированных в сопроводительных таблицах.

  - «Светопланировочная ткань» в коммунальных и производственных зонах может иметь свою зрительную специфику, отличающую их от других зон, и свою внутреннюю светоцветовую структуру, отражающую функциональные и архитектурно-планировочные особенности, что требует специального изучения и индивидуального подхода в решении задач функционального, архитектурного и светоинформационного освещения. Методология позволяет решать эти задачи в едином русле с другими светоурбанистическими задачами. Результат концептуального прогнозирования отражается на соответствующей структурной схеме.

- На генплане города (зоны, района) или на каждой структурной схеме намечаются световые доминанты, создаваемые установками архитектурного освещения. Во-первых, это высотные сооружения, наилучшие ориентиры в городском пространстве,  ритмические «реперы» городских светопанорам, композиционно господствующие элементы светового силуэта города. Во-вторых, это объекты национального наследия- историко-архитектурные ансамбли (монастыри, кремли, храмы, усадьбы), в-третьих, современные крупные архитектурные комплексы, в том числе, распластанные «горизонтальные доминанты» (спортивные, торговые, транспортные, производственные сооружения) в узловых точках планировочной структуры города, в четвертых, достопримечательные объекты ландшафта (скалы, холмы, обрывы и т.п.). Для доминант программируются основные светоцветовые параметры по количеству и качеству света, по режимам функционирования, при этом при творческом подходе выбор высотных доминант не должен быть механическим повторением всех существующих в дневных панорамах вертикалей.

- На световом генплане должна получить отражение и крупномасштабная система световой информации и световой рекламы в виде габаритных световых конструкций на крышах и фасадах зданий и автономных световых установок на улицах и площадях. В таком случае эта система, ныне в большинстве наших городов хаотичная и зрительно агрессивная по отношению к окружающей городской среде, может более органично вписаться в общую светоцветовую структуру города и придать ей новые визуальные качества. В частности, возможное в недалеком будущем использование лазерных лучей для передачи информации может преобразить вид ночного неба.

- В исторических городах актуальна задача создания визуальных охранных зон для памятников зодчества, истории, культуры, ландшафтной архитектуры и монументального искусства. Там, где должен господствовать освещаемый памятник, не может быть визуально спорящих с ним или подавляющих его, раздражающе ярких, цветных и динамических осветительных установок. Эти зоны могут быть представлены на световом генплане отдельной схемой.

- Дополнительно на световом генплане выбором соответствующих средств и приемов освещения может быть предусмотрено выявление границ функциональных зон, сопряжений «каркаса» и «ткани», природного окружения и застройки, характерных складок рельефа и т.п. (по К.Линчу),  фиксирование различий в облике соседствующих элементов или усиление эффекта их взаимодействия и взаимопроникновения.

- При выборе приемов и средств освещения территорий и объектов «каркаса» и «ткани» исторического города решается характер освещения старой и новой застройки по принципу их контрастного противопоставления или объединяющего визуального «диалога», что определяется в целом одним или несколькими главенствующими светокомпозиционными параметрами. К примеру, в архитектурном освещении центральной части Москвы световым генпланом предусматривается преимущественное использование белого света, чтобы господствовала характерная для исторического центра полихромия архитектуры, а на периферии с преобладающей монотонно-серой застройкой должна доминировать полихромия разноспектрального света на фасадах объектов и в ландшафте пешеходных пространств. Для памятников архитектуры, сосредоточенных в основном в центре города, в системах архитектурного освещения рекомендуется широкое использование заливающего света, а в современной застройке и в пешеходно-рекреационных зонах на периферии – применение более современных по характеру  приемов локального и встроенного освещения, светящихся фасадов, «световой графики»  и «световой живописи».

- Формирование системы световых ансамблей и доминант разного масштаба и иерархического уровня – синтезирующий  этап светоурбанистического проекта.  Основные однопорядковые структурные элементы (главным образом, в пешеходных пространствах) могут объединяться в световые ансамбли определенного иерархического уровня: столичный центр, городской центр, центр жилого района и т.п. При этом полноценный световой ансамбль центра высокого ранга обычно имеет сложную внутреннюю структуру, включающую, во-первых, все основные типы светопространств и доминанты этого ранга, во-вторых, элементы и композиционные связи со светопространствами нижеследующего ранга. Понятно, что границы между ними весьма условны. Они, как правило, в целом совпадают с планировочными границами, но, при определенных условиях, могут и нарушать их.

Структура функционально-пространственных связей между световыми ансамблями должна разрабатываться на световом генплане особо тщательно, поскольку построение их является средством, влияющим на общую целостность решения. Речь идет о визуальной связности световых ансамблей и характере этих связей: светопанорамные виды, световые перспективы, «бассейны видимости» и т.д.

- Светоурбанистический проект результируется совмещением всех структурных схем для получения светового генплана в виде комплексной схемы светопланировочной структуры города.

На этой схеме дополнительно могут быть намечены программируемые виртуальные светокомпозиционные связи и элементы, создающие постоянную или временную систему ориентации в ночном городе, выявляющие основные планировочные, смысловые или символические оси, устанавливающие «визуальный диалог» между доминантами или фокусными центрами, между функциональными зонами, историческими и современными районами и т.д.

- В составе светоурбанистического проекта могут разрабатываться основные светопанорамы с определением ближних, средних и дальних планов, с прорисовкой светового силуэта, воспринимаемых из существующих или прогнозируемых видовых точек и с маршрутов движения наблюдателей.