Рисунок конуса.

Конус является телом вращения, получить которое можно путем поворота прямоугольного треугольника на 360 градусов вокруг одного из катетов. Этот катет будет являться осью симметрии конуса и его высотой.

Основание конуса представляет собой окружность. Для рисунка по представлению нам следует задать пропорции конуса. Рассмотрите ортогональные проекции. Диаметр основания равен единичному размеру а, высота конуса равна полтора а.

Рисунок вертикального конуса в перспективе начинается с изображения его основания - эллипса. Затем следует провести высоту конуса. Высота начинается в точке пересечения малой и большой осей эллипса основания и совпадает с малой осью. Крайняя верхняя точка - является вершиной конуса.

На завершающей стадии рисунка соединяем касательными линиями вершину конуса и его основание.

Изображая конус в произвольном положении, помните, что его ось симметрии в перспективном рисунке всегда будет перпендикулярна большой оси эллипса основания. Степень раскрытия всех эллипсов конуса подчиняется тем же законам, что и цилиндра (см. лекцию «Рисунок цилиндра»).

Сечения конуса плоскостями, параллельными плоскости его основания – окружности. В перспективном рисунке имеют вид эллипсов. В зависимости от положения плоскости сечения, эллипсы сечения будут иметь разное раскрытие.

Сечение конуса плоскостью, перпендикулярной основанию и проходящей через его высоту, является равнобедренным треугольником.

Остановимся подробнее на построении сечений конуса плоскостями, перпендикулярными плоскости основания, но не проходящими через вершину конуса.

Для этого рассмотрим ортогональные проекции конуса с секущей плоскостью. Гипербола, полученная в результате сечения, имеет высшую

точку - экстремум, лежащую на образующей.

На перспективном рисунке конуса сначала задаем проекцию секущей плоскости на основание конуса (прямая 1-2).

Затем находим экстремум - самую верхнюю точку (3). Она лежит на пересечении вертикали 6-3 и образующей 7-3. Для определения положения точек 6 и 7 построим перпендикуляр к прямой 1-2, проходящий через центр окружности. Пересечение проекции секущей плоскости и перпендикуляра даст искомую точку 6. Из точки 6 проводим вертикаль до пересечения с направляющей. Итак, мы имеем три точки (1,2 и 3), определяющие положение линии сечения.

Теперь проведем три вспомогательные прямые, которые позволят нам точнее изобразить гиперболу: одну горизонтальную прямую, параллельную 1-2 - через точку 3, в этой точке гипербола должна коснуться горизонтали, и две прямые через точки 1′ и 2′, параллельные образующим конуса, проведенным соответственно из точек 4 и 5: ветви гиперболы должны постепенно приближаться к этим прямым, но не пересекать их. Обратите внимание на симметричность полученной кривой относительно вертикальной оси 3-6.

Постройте несколько подобных сечений, параллельных друг другу, проследите за изменением характера гиперболы при движении секущей плоскости от края к вершине конуса: ближнее к краю сечение подобно верхней части сечения, расположенного ближе к вершине.